Protokol o prohlídce vozu

| Škoda Octavia sedan, 1,9Tdi, r.v. 1997, tachometr: 186.000 km, Autobazar Duo, Praha |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skupina | Popis | Hodnocení stavu |
| Karoserie | Po havárii na přední i zadní část. Opraveno průměrně až podprůměrně. | 3/4 |
| Nosné části | Přední nosníky lehce rovnané, levý zadní podběh opravován po lehčí havárii |  |
| Vnější karosářské díly | Horší spasování jednotlivých dílů |  |
| Lak | Na zadních blatnících viditelně steklý, nastříkáno ledabyle |  |
| Motor |  | 3 |
| Zátah motoru | Průměrný, hrubší chod, studený a v tahu lehce kouří |  |
| Zvuk, subj. stav | Hrubší chod, dle projevu agregátu lze usuzovat na vyšší kilometrový nájezd. Studený i teplý má horší starty = vykazuje projevy většího opotřebení na pokraji životnosti |  |
| Převodovka | Obtížnější řazení, synchronizace funkční, vůle v táhlech a v kulise řazení | 3 |
| Podvozek | Zjevné vůle v čepech, slabé brzdy, automobil se celkově obtížněji řídí | 4 |
| Brzdy | velmi slabé, silné vibrace do volantu, nutná kompletní oprava | 4 |
| Výfukové potrubí | Nebylo kontrolováno, dle zvukového projevu ještě těsné | 2 |
| Pneumatiky | Vůz nedržel jízdní stopu mimo jiné pravděpodobně i díky špatným pneu, nutná výměna | 4 |
| Interiér | Silně opotřebený, stav odpovídá nájezdu kolem 300-400tis.km | 3 |
| Cebia prověření | Dle informací z databáze Cebia bylo prokazatelně manipulováno se stavem tachometru. Dle skutečného stavu vozu lze usuzovat o snížení minimálně o 100-150tis.km. Reálný stav najetých km vozu je tedy určitě přes 300.000km. | 4 |
| Celkové hodnocení: | Vůz je na pokraji své životnosti. Byl několikrát havarovaný ze všech stran a nepříliš pečlivě opravený. Většina jeho součástí včetně hnacího ústrojí je silně opotřebená a lze předpokládat opakovaný vznik mnoha nahodilých poruch. Koupi tohoto automobilu nelze v žádném případě doporučit. | 4 |

Hodnotící škála:

1 – doporučeno bez výhrad – vůz nevykazuje žádné zjevné závady

2 – doporučeno s výhradou – vůz nevykazuje žádné zjevné závady, ale je třeba počítat

s potenciálními riziky uvedenými v protokolu

3 – spíše nedoporučeno – vůz vykazuje závady a nedostatky na hranici přijatelnosti. Je třeba zvážit, zda předpokládané riziko oprav a možných komplikací zákazníkovi stojí za získání tohoto konkrétního vozu.

4 – nedoporučeno – vůz jeví zjevné známky závad nebo problémů, které mohou velmi pravděpodobně nastat nebo je zde zjevný nesoulad mezi údaji uváděnými prodávajícím a skutečností,viz. protokol.